بهداشت محیط مدارس

مقدمه :

مراكز آموزشي و پرورشي فضاي اجتماعي خاصي هستند كه آموزش و رشد شخصيت كودكان و نوجوانان امروز كشور و آينده سازان فردا بايد در پناه موازين علمي و اصولي بهداشتي جاري در آن اعتلا يابد . ضرورت توجه به بهداشت مراكز آموزشي و پرورشي  ناشي از اين حقيقت است كه گروه سني تا 18 ساله رقم بزرگي از جمعيت كشور ما را در بر مي گيرد و به علت آسيب پذيري اين جمعيت سني تامين بهداشت و برقراري سلامت آنها تاثير انكار ناپذيري در ارتقاء سطح بهداشت كشور خواهد داشت .

بعلاوه دوران سريع رشد و تكامل جسمي و رواني آنان ايجاب مي كند كه هرچه بيشتر و بهتر مسير زندگي جمعيت مزبور از عوامل تخريبي يا بازدارتده و عوامل نامطلوب محيط پاك شود .

بديهي است كه اجراي موازين بهداشتي و مراقبت هاي لازم از دانش آموزان ، به كارگيري اصول صحيح پيشگيري از بيماري ها و كنترل عوامل محيطي مدارس از جمله آب ، فاضلاب ، دفع مدفوع ، زباله و نور كافي كلاسها ، محيط كلاسها و تغذيه سالم  سبب مي شود تا آموزش و پرورش در محيطي سالم و مطلوب انجام پذيرد و چون در مراكز آموزشي و پرورشي غير بهداشتي و ناسالم كودكان نمي توانند حتي در بهترين شرايط و برنامه هاي آموزشي بهره مند گردند .

مسئولیت ایجاد محیط های سالم به عهده کیست ؟!

ایجاد محیط های سالم ، مسئولیتی همگانی است و مهمترین وظیفه ما و  سیاستگزاران ، تامین محیطی سالم و ایمن برای کودکان می باشد این امر مهم به عهده کلیه بخشهای توسعه جامعه از جمله ، آموزش و پرورش -جهاد کشاورزی –برق – راه – ارتباطات – ارشاد -فرمانداری ها - نیروی انتظامی - بهداشت و درمان - قوه قضائیه و ....... و مردم میباشد

پس برای ایجاد محیط سالم باید از خودمان  شروع کنیم .اگر ارتباط اولیا و مربیان با مسئولین بهداشتی به صورت تنگا تنگ باشد میتوانند مشکلات بهداشتی زیادی را با استفاده از راه هایی ساده مثل اضافه کردن سطل زباله ، نوشتن شعار های بهداشتی ، اضافه کردن مواد شوینده و صابون ، تعمیر شیرهای آب و سرویس های بهداشتی ، نظافت و غبار زدایی کلاس ها و سرویس های بهداشتی  حل کنند و بقیه مشکلات نیز با پی گیری از سازمان های زیربط تا حدود زیادی قابل حل است به شرط اینکه اولیا دانش آموزان به مشکلات بهداشتی مدرسه و دانش آموزان اهمیت ویژهای قایل شوند .

برخی از  استانداردهای مدرسه:

ساختمان و ابعاد کلاس ها :

- دیوارهای کلاسها باید کاملا خشک ، بدون درز ، صاف و حد اقل تا ارتفاع کف پنجره ها از سنگ مناسب استفاده شده باشد .

- کف کلاسها ، راهروها و پله ها باید مقاوم ، مسطح و قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد

- سقف کلاسها باید صاف ، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد .

- تابلوکلاس به رنگ سبز و غیر براق بوده و فاصله آن از اولین ردیف دانش آموزان نباید از 20/2 متر کمتر باشد .

- برای هر دانش آموز در کلاس حد اقل باید 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

- حداکثر ابعاد قابل قبول برای کلاس 8 متر طول و 7 متر عرض می باشد .

- ارتفاع سقف کلاس نباید از 3 متر کمتر باشد .

ایجاد محیط های سالم ، مسئولیتی همگانی است

پله ها :

- پله های مشرف به پرتگاه در مدارس باید لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد .

- حداکثر ارتفاع پله در مدرسه 18 سانتی متر و حداقل عرض آن 30 سانتی متر و طول آن حداقل 30/1 متر باید باشد .

- ایجاد هرگونه بالکن و تراس مرتبط با کلاس ممنوع است

در و پنجره ها :

- در و پنجره های مشرف به فضای خارج برای جلوگیری از ورود حشرات باید به توری سیمی مناسب مجهز باشد

- پنجره های طبقات فوقانی مشرف به پرتگاه باید دارای نرده محافظ باشد .( از جام شیشه بزرگ استفاده نشود )

آب مدرسه :

- آب باید گوارا ، سالم و عوامل فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی آن در حد استاندارد های مصوب باشد و مصرف آن عارضه سویی در کوتاه مدت یا دراز مدت در دانش آموزان ایجاد نکند .

- آب مورد نیاز شرب و سایر مصارف بهداشتی برای هر دانش آموز حد اقل 15 لیتر در روز می باشد .

- حداقل میزان آب مصرفی برای مدارس شبانه روزی 100 لیتر برای هر نفر در روز می باشد

آبخوری مدارس :

- آبخوری عمومی مدارس باید دارای شرایط زیر باشد .

- الف- کف محوطه آبخوری قابل شستشو و دارای شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضلاب باشد .

- ب- دیوار لبه آبخوری بایستی از جنس قابل شستشو ( نظیز کاشی ) بوده و دارای شیب مناسب به طرف مجرای فاضلاب باشد .

- ج- دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو ( مانند کاشی ، سرامیک ، سنگ و ... ) باشد .

د- آبخوری عمومی دانش آموزان باید با شیر های مناسب یا آب

سرد کن مجهز گردد .

- ه – آبخوری باید خارج از سرویسهای بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی و با قاصله حد اقل 15 متر احداث گردد .

- برای هر 45 نفر یک شیر آبخوری باید پیش بینی شود و ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی ( 100-75 سانتی متر ) از سطح زمین باشد .

سرویس های بهداشتی :

- الف – توالت ها :

- توالت ها باید دارای شرایط بهداشتی باشند .

- تعداد توالت ها در مدرسه به ازای هر 40 نفر حد اقل یک چشمه توالت می باشد .

- دفع فاضلاب بایستی بصورت بهداشتی باشد .

- مناطقی که سیستم دفع فاضلاب ” اگو ” ندارند ، دفع فاضلاب به چاههای جاذب و یا سپتیک تانک طبق اصول بهداشتی باید انجام گیرد .

- حجم سپتیک تانک یا چاه فاضلاب با توجه به ظرفیت مدرسه محاسبه و تعیین می شود .

- ب – دستشویی ها  :

- دستشویی ها باید دارای شرایط بهداشتی باشند .

- در مدرسه به ازای هر 60 نفر یک دستشویی باید در نظر گرفته شود .

- ارتفاع دستشویی ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی ( 75-60 سانتی متر ) از سطح زمین باشد .

گروه های هدف این متن آموزشی :

- مادران دارای کودک زیر 7 سال

- مربیان مهدهای کودک

- معلمین و مدیران دوره ابتدایی

- رابطین بهداشتی

منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی :

1- مجموعه کتب آموزش بهورزی – قسمت بهداشت دهان و دندان – سال انتشار 1384 دفتر سلامت دهان و دنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزسکی

درمدرسه برای هر 45 نفر یک شیر آبخوری و به ازای هر 40 نفر حد اقل یک چشمه توالت و برای  هر 60 نفر یک دستشویی باید در نظر گرفته شود

بهداشت محیط مدارس

استفاده از صابون مایع در دستشویی ها ضروری می باشد .

نور کلاس ها :

- کلاس ها باید حتی الامکان طوری ساخته شوند که از نور طبیعی استفاده نمایند .

ترجیحا پنجره ها باید در سمت چپ دانش آموزان تعبیه شود و سطح آن ها حدود یک پنجم مساحت کلاس باشد

گرمایش کلاس ها :

- درجه حرارت مناسب جهت کلاس ها بین 21-18 درجه سانتی گراد و رطوبت 60-50 درصد می باشد .

- وسایل گرمایشی بخصوص بخاری ها ی گازی مدارس باید استاندارد بوده و گازهای حاصل از سوخت دستگاههای مولد حرارت به خارج از کلاس هدایت شود تا حداقل اکسیژن را برای سوخت کامل مصرف کند .

- وسایل گرمایشی باید ایمن بوده و خطر آتش سوزی وجود نداشته باشد .

- مدرسه باید دارای وسایل اعلام و اطفاء حریق باشد

- مدرسه باید حداقل دو راه فرار برای مواقع اضطراری داشته باشد

بوفه مدرسه :

- بوفه به مکانی اطلاق می شود که عرضه و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی آماده مصرف به صورت سرد و گرم در آن انجام گرفته و فاقد سالن پذیرایی می باشد.

- رعایت نکات بهداشتی ، ایمنی و فنی در ساختمان بوفه مدارس الزامی است .

- کلیه کارکنان بوفه موظفند ، ضمن رعایت بهداشت فردی ، کارت معتبر معاینه پزشکی صادره از مراکز بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در محل کار خود داشته باشند .

- کارکنان بوفه باید ملبس به کلاه و روپوش سفید بوده و موظف به استفاده از وسایل بهداشتی شخصی مثل حوله و صابون می باشند .

- لوازم و تجهیزات کار باید بهداشتی باشند

- مواد غذایی ارائه شده در بوفه ها باید مورد تایید کارشناسان بهداشتی باشد .

گروه های هدف این متن آموزشی :

اولیای دانش آموزان

مدیران مدارس

منابع استفاده شده در تهیه این متن آموزشی :

1- آئین نامه بهداشت محیط مدارس

ایجاد محیط های سالم ، مسئولیتی همگانی است